370/2002 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 26. července 2002

o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně,

expanzní zbraně a střeliva

Ministerstvo průmyslu  a obchodu stanoví  podle § 79  odst. 4

zákona č. 119/2002 Sb., o střelných  zbraních a střelivu a o změně

zákona  č. 156/2000  Sb., o  ověřování střelných  zbraní, střeliva

a pyrotechnických  předmětů  a  o  změně  zákona  č. 288/1995 Sb.,

o střelných zbraních  a střelivu (zákon o  střelných zbraních), ve

znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních

poplatcích,  ve znění  pozdějších předpisů,  a zákona  č. 455/1991

Sb.,  o  živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon), ve znění

pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):

§ 1

Dovolené výrobní provedení plynové zbraně

a expanzní zbraně

(1) Hlavní  části plynových zbraní  a expanzních zbraní  musí

být vyrobeny tak,  aby byla znemožněna jejich úprava  na zbraň, do

které by bylo možné nabít a  ve které by bylo možné odpálit kulový

náboj nebo náboj s hromadnou střelou.

(2) U  expanzní zbraně musí  být v hlavni  vestavěny zábrany,

při jejichž odstranění musí dojít ke zničení hlavně.

(3) U plynových a expanzních zbraní musí být rozměry nábojové

komory  takové,  aby  byly  pouze  pro  střelivo,  na něž je zbraň

konstruovaná.

(4) U  expanzní zbraně osa  vodící části vývrtu  hlavně a osa

nábojové komory musí  mezi sebou svírat úhel nejméně  30 nebo musí

být  od sebe  přesazeny tak,  aby úderník  nemohl odpálit střelivo

vložené do vodící části vývrtu hlavně.

(5)  U expanzních  zbraní s  přesazenými nábojovými  komorami

musí při  odstraňování hlavně dojít  k poškození v  místě upevnění

hlavně.

(6) Ústí nábojových komor revolverového válce expanzní zbraně

musí být oproti nábojové komoře zúženo a přesazeno.

(7) U  plynových a expanzních  zbraní, jejichž konstrukce  je

řešena  tak, že  umožňuje při  běžné manipulaci  a čištění  zbraně

rozebrání hlavních  částí, musí být  tyto části konstruovány  tak,

aby  z   nich  nebylo  možno  střílet   kulový  náboj  nebo  náboj

s hromadnou střelou.

§ 2

Dovolené výrobní provedení střeliva

(1) Za dovolené výrobní provedení střeliva se považuje

a) střelivo  se  střelou  celoplášťovou,  poloplášťovou, olověnou,

plastovou, pryžovou nebo značkovací. Jádro střely smí být pouze

z měkkého  materiálu,  přičemž  plášť  střely  smí být ocelový,

tombakový, plastový, teflonový nebo měkkým kovem pokovený,

b) signální  a pyrotechnické  prostředky s  akustickým, světelnými

nebo dýmovým efektem určené pro střelbu ze zbraní a

c) střelivo  se  středovým  nebo  okrajovým  zápalem  s  hromadnou

střelou.

(2) Plynové nábojky musí být  provedeny tak, aby při výstřelu

nedošlo k vržení zlomku nebo  části nábojky nebo střeliviny, které

by  při zkušebním  výstřelu na   vzdálenost 1,5  m od  ústí zbraně

prorazily list papíru  o hmotnosti 100 - 115  g/m2 a tloušťce 0,12

+/- 0,02  mm. Náplň plynové  nábojky musí být  při opuštění hlavně

v plynném nebo kapalném stavu nebo ve formě aerosolu.

(3) ICt50  dráždivé látky nesmí být  vyšší než 100 mg.min.m-3

a vyšší  než  jedna  setina  hodnoty  LCt50.  ICt50 je koncentrace

dráždivé  látky, která  způsobí, že  50 %  zasažených nechráněných

osob  po  jedné  minutě   působení  dráždivé  látky  není  schopno

pokračovat v útoku. LCt50 je  koncentrace dráždivé látky, která po

jedné  minutě  působení  má  za  následek  uhynutí  50 % pokusných

zvířat.

(4) Doba vyprázdnění jedné plynové nábojky při odpálení nesmí

být  delší než  jedna sekunda  a při  tom nesmí  být uvolněno více

dráždivé  látky v  miligramech, než  odpovídá čtyřnásobku  hodnoty

ICt50.

(5) Náplně  plynových nábojek mohou  obsahovat jako dráždivou

látku    chloracetofenon    v    množství    maximálně   300   mg,

o-chlorbenzylidenmalononitril   v   množství   maximálně   80   mg

a nonivamidu v množství maximálně 50 mg v jedné plynové nábojce.

(6)  Plynová  nábojka  musí  být  na  dně  nábojnice opatřena

značkou druhu dráždivé látky, a to pro chloracetofenon značkou CN,

pro  o-chlorbenzylidenmalononitril  značkou  CS  a  pro  nonivamid

značkou  PV  (technický  pepř),  a  pokud  to průměr dna nábojnice

neumožňuje, barevným  označením (pro chloracetofenon  barva modrá,

pro  o-chlorbenzylidenmalononitril  barva  žlutá  a  pro nonivamid

barva hnědá).

(7)  Na  spotřebitelském  obalu  plynových  nábojek  musí být

uvedeno v českém jazyce:

a) značky  dráždivých  látek  obsažených  v  plynové nábojce podle

odstavce 6 a jejich chemické názvy,

b) hmotnost  jednotlivých  dráždivých  látek  obsažených v plynové

nábojce,

c) plynové nábojky s nonivamidem používat pouze proti zvířatům,

d) datum,  do  kterého  jsou  plynové  nábojky  použitelné  (měsíc

a rok),

e) typy zbraní, ve kterých lze plynové nábojky používat,

f) výstražné upozornění: "Pozor!  Obsahuje dráždivé látky. Chraňte

před  dětmi. Při  střelbě na  vzdálenost do  1 m  a při použití

v uzavřených prostorách hrozí vážné poškození zdraví." a

g) pokyny pro bezpečné používání a pokyny pro první pomoc.

§ 3

Zrušuje  se vyhláška  č. 215/1996  Sb., o  dovoleném výrobním

provedení  akustických   zbraní  a  plynovek,   plynových  nábojek

a střeliva.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:

Ing. Rusnok v. r.