371/2002 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 26. července 2002,

kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně,

střeliva a výrobě jejich řezů

Ministerstvo  průmyslu a  obchodu  stanoví  podle §  79 odst.

4 k provedení § 39  odst. 2 písm. a) a b) a §  39 odst. 3 písm. a)

zákona č. 119/2002 Sb., o střelných  zbraních a střelivu a o změně

zákona  č. 156/2000  Sb., o  ověřování střelných  zbraní, střeliva

a pyrotechnických  předmětů  a  o  změně  zákona  č. 288/1995 Sb.,

o střelných zbraních  a střelivu (zákon o  střelných zbraních), ve

znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních

poplatcích,  ve znění  pozdějších předpisů,  a zákona  č. 455/1991

Sb.,  o  živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon), ve znění

pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):

§ 1

Postup při znehodnocování zbraně

(1) Při znehodnocování zbraně

a) se  musí zajistit,  aby  části  zbraně a  mechanizmy umožňující

střelbu nebylo možno od sebe oddělit a aby nebyl umožněn jejich

vzájemný  pohyb; u  zbraní se  sklopnými hlavněmi  se připouští

možnost oddělit tyto hlavně,

b) se  provádí   zaslepení  hlavně  v   nábojové  komoře  vložením

ocelového  kolíku o  délce a  průměru nábojové  komory; ocelový

kolík je  po obvodu pevně  spojen s hlavní  svarem; vodící část

vývrtu hlavně musí být opatřena  nejméně třemi otvory o průměru

vývrtu hlavně  vyvrtanými kolmo na osu  hlavně a procházejícími

pouze jednou z jejích stěn; při průměru vývrtu hlavně nad 11 mm

se vrtají otvory o průměru 11 mm a

c) úderník musí být odstraněn.

(2) Při znehodnocování zbraně musí být dále

a) u  zbraně opatřené  závěrem ubroušeno čelo závěru  pod úhlem 45

st., a není-li to možné, zápalníkový otvor zaslepen svarem,

b) u revolveru stěny mezi  nábojovými komorami revolverového válce

odfrézovány, alespoň do poloviny jeho délky, a

c) u zbraně  opatřené  zásobníkem  zásobník  zajištěn trvale proti

vyjmutí ze znehodnocené zbraně.

(3) Znehodnocování  hlavní části zbraně  a zakázaného doplňku

zbraně se provádí řezem (§ 3) nebo ničením (§ 8).

§ 2

Postup při znehodnocování střeliva

(1) Při znehodnocování střeliva

a) se  v   nábojnici  vyvrtá  otvor  o   průměru  nejméně  2,5  mm

umožňujícím  vysypání  prachové  náplně  a  vzniklým otvorem se

nakape kapalina způsobující flegmatizaci zápalky, nebo

b) se  ze střeliva  vyjme střela,  z nábojnice  se vysype prachová

náplň, provede  se odpálení zápalky, nábojnice  se může vyplnit

inertní hmotou.

(2) Střelivo obsahující zápalkové šrouby, zapalovače, pohonné

hmoty,  pyrotechnické  slože  nebo  výbušninu  (dále  jen "výbušné

látky") se znehodnocuje delaborací a deaktivací.

§ 3

Postup při výrobě řezu zbraně

(1) Výroba  řezu zbraně nebo  hlavní části zbraně  se provádí

tak, že u všech zbraní

a) hlaveň,  vložná hlaveň  nebo  vložná  nábojová komora  musí být

odfrézovány tak, že odfrézování odkrývá 2/3 nábojnice a střelu,

dále se u  hlavně a vložné hlavně odfrézuje  vodící část vývrtu

v délce  15  mm,  přičemž  šířka  odfrézované  drážky  je rovna

průměru vývrtu zvětšenému nejméně o 3 mm,

b) hrot  úderníku musí  být zkrácen   nejméně o  4 mm,  není-li to

proveditelné, úderník  se vyjme a zápalníkový  otvor se zaslepí

svarem,

c) rám zbraně nebo lůžko zbraně  musí být odfrézováno minimálně na

třech místech tak, aby  byl viditelný napínací, spoušťový, bicí

a vratný mechanizmus,

d) při pokusu o výstřel nesmí střela opustit hlaveň a

e) lze  vzájemně  pohybovat  hlavními  částmi  a mechanizmy zbraně

a rozebírat je.

(2) U zbraně se závěrem musí být navíc

a) závěr odfrézován v délce a v šířce rovné odfrézování hlavně a

b) pouzdro  závěru odfrézováno  v délce  rovné odfrézování  hlavně

zvětšené minimálně o  15 mm a v šířce  rovné odfrézování hlavně

zvětšené o 10 mm.

(3)  U zbraně  se zásobníkem  musí být  odfrézování zásobníku

provedeno na zadní a boční straně zásobníku.

(4) U revolveru musí být dále

a) polovina   nábojových  komor   revolverového  válce   zaslepena

vložením  ocelového kolíku  o délce  a průměru  nábojové komory

pevně  spojeného s  válcem svarem  a druhá  polovina nábojových

komor odfrézována  tak, že odfrézování odkryje  2/3 každé takto

upravované  nábojové  komory  až  k  ústí  válce, přičemž šířka

drážky je  rovna průměru nábojové  komory zvětšené o  2 mm. Při

lichém počtu  nábojových komor se  zaslepují 3 nábojové  komory

revolverového válce, zbylé nábojové komory se odfrézují stejným

způsobem a

b) hlaveň   revolveru  odfrézována   na  pravé   straně  tak,   že

odfrézovaná  drážka má  šířku rovnou  průměru vývrtu  zvětšenou

o 2 mm, délku  minimálně 50 mm a její začátek  je umístěn 10 mm

od zadní části hlavně.

(5)  U zakázaného  doplňku zbraně  se odfrézuje  nejméně 50 %

jeho  objemu  řezem  vedeným  ve  směru  podélné osy funkční části

doplňku.

(6)  Při  výrobě  řezu  samostatné  hlavní  části  zbraně  se

postupuje obdobně podle odstavců 1 až 4.

§ 4

Postup při výrobě řezu střeliva

(1)  Před  vlastním  řezem  střeliva  se provede znehodnocení

podle  §  2  a  odstraní  se  výbušné  látky  delaborací, pokud je

střelivo obsahuje.

(2) Při výrobě řezu střeliva

a) se odfrézuje 50 % objemu nábojnice po celé její délce na straně

vyvrtaného otvoru  anebo alespoň tak, aby  byly odfrézovány 2/3

její délky v  místě dna a ústí nábojnice;  obdobně se postupuje

u řezu střely,

b) u ostatních  části  střeliva,   jako  jsou  například  zápalky,

zápalkové  šrouby, zapalovače,  se řez  provede nejméně  do 2/3

jejich  délky  nebo  se  ponechají  v  původním tvaru, jestliže

jejich rozměry nebo konstrukce neumožňují provedení řezu.

§ 5

Nelze-li  použít  při  znehodnocování  zbraně,  hlavní  části

zbraně,  zakázaného doplňku  zbraně, střeliva  nebo výrobě  jejich

řezů  postupy uvedené  v §  1,  2,  3 nebo  4, předloží  se žádost

o schválení  postupu  při   znehodnocování  zbraně,  hlavní  části

zbraně,  zakázaného doplňku  zbraně, střeliva  nebo výrobě  jejich

řezů  Českému  úřadu  pro  zkoušení  zbraní  a  střeliva (dále jen

"Úřad"), ke které se přiloží

a) návrh  postupu  obsahující  seznam  operací,  použité  zařízení

a kontrolní měřidla včetně místa provedení,

b) výkresová dokumentace a

c) zbraň,  hlavní  část  zbraně,   zakázaný  doplněk  zbraně  nebo

střelivo;  pokud   rozměry  nebo  hmotnost   nedovolují  jejich

přiložení, sdělí se místo jejich uložení.

§ 6

Podmínky pro přidělení

kontrolní znehodnocovací značky

(1) Držitel zbrojní licence  ke znehodnocování zbraně, hlavní

části zbraně  a zakázaného doplňku zbraně  nebo výroby jejich řezů

podá   žádost  o   přidělení  registračního   čísla  a   kontrolní

znehodnocovací značky u Úřadu. K žádosti připojí

a) ověřenou kopii zbrojní licence,

b) doklad o odborné a technické způsobilosti,

c) konkrétní postup znehodnocování nebo výroby řezu zbraně, hlavní

části zbraně a zakázaného doplňku zbraně.

(2)  Držitel  zbrojní  licence  označí  znehodnocenou  zbraň,

hlavní  část zbraně  a zakázaný  doplněk zbraně  nebo jejich  řezy

kontrolní  znehodnocovací značkou  alespoň na  jedné hlavní  části

zbraně nebo na zakázaném doplňku zbraně, a to viditelným a trvalým

způsobem. Vzor kontrolní znehodnocovací značky je uveden v příloze

č. 1.

§ 7

Vzor potvrzení

Vzor  potvrzení o  znehodnocení nebo  zničení zbraně,  hlavní

části  zbraně, zakázaného  doplňku zbraně,  střeliva nebo vyrobení

jejich řezů je uveden v příloze č. 2.

§ 8

Ničení zbraně, hlavní části zbraně,

zakázaného doplňku zbraně a střeliva

(1) Po  převzetí zbraně, hlavní části  zbraně nebo zakázaného

doplňku  zbraně  se  provede  demontáž  součástí  umožňující pohyb

hlavních  částí zbraně  a svaření  hlavních částí  zbraně k  sobě.

U střeliva se provede deaktivace.

(2) Podle  typu zbraně, hlavní  části zbraně nebo  zakázaného

doplňku  zbraně se  zvolí alespoň  jeden z  těchto postupů ničení,

a to

a) rozřezáním svařence kolmo na osu hlavně řezy vzdálenými od sebe

maximálně 50 mm,

b) deformací, přičemž  šířka, výška nebo  délka musí být  zmenšena

nejméně o 30 %,

c) rozbitím  těžkou ocelovou  demoliční koulí,  aby zbraň,  hlavní

části  zbraně nebo  zakázaný doplněk  zbraně byly  zdeformovány

tak, že prasknou alespoň na třech místech,

d) přejetím těžkým pásovým vozidlem s  hmotností nad 40 t, přičemž

se výška  zbraně, hlavní části  zbraně nebo zakázaného  doplňku

zbraně musí snížit nejméně o 50 %, nebo

e) výbuchem  pomocí nálože,  která  se  umístí tak,  aby pokrývala

všechny hlavní  části zbraně, hlavní část  zbraně nebo zakázaný

doplněk zbraně a aby výbuchem vznikly nejméně tři střepiny.

(3)  Po provedení  postupů ničení  uvedených v  odstavci 2 se

následně  použije  postup  ničení  roztavením  v  tavicí  peci  na

zpracování kovového nebo jiného odpadu.

(4)  Podle  typu  střeliva  se  zvolí  jeden z těchto postupů

ničení, a to

a) delaborací,

b) výbuchem,

c) roztavením, nebo

d) spálením.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 9

(1)   Kontrolní  znehodnocovací   značka  podle   dosavadních

právních předpisů se smí  používat do doby přidělení registračního

čísla a  kontrolní znehodnocovací značky  Úřadem, nejdéle však  12

měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Znehodnocení  zbraní podle dosavadních  právních předpisů

se považuje za znehodnocení podle této vyhlášky za předpokladu, že

jsou tyto zbraně označené  kontrolní znehodnocovací značkou. Totéž

platí i pro vyrobené řezy zbraní.

§ 10

Zrušuje   se   vyhláška   č.    216/1996   Sb.,   o   způsobu

a technologickém postupu  při znehodnocování zbraní  a výrobě řezů

zbraní.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

Příl.1

Vzor kontrolní znehodnocovací značky

U  kontrolní  znehodnocovací  značky  je  pod  písmenem velké

D v kroužku uvedeno registrační  číslo lomené posledním dvojčíslím

roku jeho přidělení držiteli zbrojní licence.

Příl.2

Vzor potvrzení o znehodnocení a zničení zbraně,

hlavní části zbraně,

zakázaného doplňku zbraně,

střeliva a vyrobení jejich řezů

1. Vzor lícové strany:

+---------------------------------------------------------------+

|                   Potvrzení č. ......./...                    |

|  znehodnocení - zničení - vyrobení řezu - zbraně - střeliva   |

|        hlavní části zbraně - zakázaného doplňku zbraně*)      |

+---------------------------------------------------------------+

|                                                               |

|  Druh zbraně, střeliva                                        |

|                                                               |

|                                                               |

|  Značka výrobce                                               |

|                                                               |

|  Vzor (model)                                                 |

|                                                               |

|  Ráže                                                         |

|                                                               |

|  Výrobní číslo zbraně                                         |

|                                                               |

|  *) nehodící se škrtněte                                      |

+---------------------------------------------------------------+

2. Rubová strana potvrzení bude obsahovat

a) osobní  údaje   nebo  údaje  identifikující   držitele  zbrojní

licence,

b) číslo jednací povolení ke znehodnocení a zničení zbraně, hlavní

části  zbraně, zakázaného  doplňku zbraně,  střeliva a vyrobení

jejich řezů a

c) datum, razítko a podpis.

3. Rozměry potvrzení - ID-2 podle EN ISO/IEC 7501 z roku 1995.

4. Potvrzení se zataví do čiré transparentní termofólie.